TP	Courbe de réponse d’un haut-parleur

But : Construire la courbe de niveau sonore en fonction de la fréquence d’un HP avec un système informatisé d’acquisition et de traitement de données.

GBF

V

Caisson acoustique

Fenêtre

d’acquisition

Système d’acquisition

Capteur

sonomètre

20 cm

Travail

1. Montage

- Placer la sonde du sonomètre dans l’axe du haut-parleur à une distance d’environ 20 cm.

2. Acquisition

- Préparer le système d’acquisition.

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier le montage et la préparation du système d’acquisition.

Puis devant le professeur :

- Mettre le GBF sous tension.

- Régler le GBF pour délivrer un signal sinusoïdal de fréquence 100 Hz et de valeur efficace 0,3 V.

- Démarrer l’acquisition.

- Réaliser la 1ère acquisition en saisissant au clavier la mesure de la fréquence relevée sur le GBF.

- Poursuivre l’acquisition des mesures en faisant varier la fréquence entre 100 Hz et 16 000 Hz (ajuster les augmentations de fréquence pour suivre au mieux les variations du niveau sonore). Maintenir constante la tension efficace du signal à 0,3 V.

- Arrêter l’acquisition suite à la dernière acquisition à 16 000 Hz.

- Enregistrer le fichier sous le nom « Courbe de réponse d’un HP ».

- Mettre le GBF hors tension.

Appeler le professeur afin qu’il vérifie l’acquisition.

3. Exploitation des résultats

Lorsque l’observateur (ici le sonomètre) s’éloigne de la source sonore (ici le haut-parleur) alors le niveau sonore diminue. Ainsi chaque fois que la distance double, le niveau sonore baisse de 6 dB.

On suppose que le sonomètre est placé à 80 cm du haut-parleur.

3.1- Calculer la baisse du niveau sonore.

3.2- Construire, avec l’aide des fonctionnalités du logiciel, la courbe du niveau sonore déduite de celle relevée par la mesure pour une distance de 80 cm du haut-parleur.

4- Remettre en état le poste.

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier la remise en état du poste puis imprimer les deux courbes.