FICHE TECNIQUE CONCERNANT LA FenÊtre ET LES PROTOCOLES

SPÉCIFIQUES DU LOGICIEL Généris 5+

SUJET : caractÉristique d’UN DIPOLE ACTIF LINEAIRE ET POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

Pour préparer le système d’acquisition

Cliquer-déposer l’ampèremètre en abscisse

Nommer La grandeur I

et l’unité A

Fixer les limites de la grandeur : Min 0 et Max 0,3

Cocher le mode d’acquisition Automatique avec un écart de 3 % (signifie un écart de 30 mA si le calibre de l’ampèremètre est de 1 A.)

Nommer la grandeur U, l’unité V.

Fixer les limites de la grandeur : Min 0 et Max 5

Cliquer-déposer le voltmètre en ordonnée

Pour lancer et arrêter l’acquisition automatique

Cliquer sur le bouton vert pour démarrer l’acquisition

Cliquer sur le croix rouge pour arrêter l’acquisition

Pour modéliser la caractéristique

Cliquer sur l’icône Modélisation

Par défaut la grandeur de modélisation est notée Um

Taper l’expression de la fonction de modélisation : -r*I+E

Cocher les cases r et E (Le logiciel calculera automatiquement, après avoir cliqué sur Modélisation, les valeurs les mieux adaptées pour modéliser les mesures)

Cliquer sur Modéliser

Pour tracer la caractéristique U = f(I) du dipôle résistif

Cliquer sur l’icône Traitement des données

Nommer une nouvelle grandeur UR puis taper l’expression de la fonction: 47*I

Cliquer sur Calculer

Cliquer sur l’icône Modélisation

Sélectionner la grandeur UR(I) en V

Sélectionner la droite parmi les modèles prédéfinis

Coche a

Fixer b à 0 sans cocher la case

Cliquer sur Modéliser

Pour déterminer le point de fonctionnement (I ; U)

Sélectionner l’outil Pointeur

Relever les valeurs de I et U.

Positionner le pointeur sur le point d’intersection des 2 droites