TP	Caractéristiques de diodes

BUT : Relever avec un système informatisé d’acquisition et de traitement de données la caractéristique I = f(U)  de différents types de diode : diode de redressement, diode Zener, diode électroluminescente et interpréter les résultats obtenus.

Information	Une diode est constituée par l’association de semi-conducteurs (silicium ou germanium dopés)  de type P du côté de l’anode et de type N du côté de la cathode.

| Diode de redressement | Diode Zener | Diode électroluminescente DEL |
| --- | --- | --- |
| anode cathode + I U | anode cathode | anode cathode |

Travail à réaliser :

1- Diode de redressement

1.1- Réaliser le montage ci-dessous.

G

R = 220 

Alimentation 15 V

+

-

A

B

C

Fenêtre

d’acquisition

Système d’acquisition

Capteur

ampèremètre

Capteur

voltmètre

+

-

+

-

- Positionner le curseur C du rhéostat du côté de l’extrémité A.

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier le montage.

1.2- Acquisition

- Préparer le système d’acquisition.

- Mettre le montage sous tension.

- Démarrer l’acquisition.

- Déplacer lentement le curseur C du rhéostat de l’extrémité A vers l’extrémité B.

- Arrêter l’acquisition lorsque le curseur C est en B.

- Enregistrer le fichier sous le nom « Caractéristique diode de redressement ».

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier l’acquisition.

1.3- Exploitation de la caractéristique

1.3.1- Interpréter la caractéristique de la diode.

1.3.2- La partie de la caractéristique où la diode est conductrice (sens direct) peut être assimilée à un segment de droite. En prolongeant ce segment, la droite coupe l’axe des abscisses pour une valeur appelée tension de seuil Us de la diode.

Us = …..

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour déterminer la tension de seuil US :

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier la détermination de Us.

2- Diode Zener

2.1- Montage

- Reprendre le montage précédent en utilisant une diode Zener.

2.2- Acquisition

- Ouvrir un nouveau fichier.

- Préparer le système d’acquisition puis réaliser l’acquisition des mesures : voir paragraphe 1.2.

- Enregistrer le fichier sous le nom « Caractéristique diode Zener ».

2.3- Exploitation

2.3.1- Tension de seuil US

Us = …..

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour déterminer la tension de seuil US :

2.3.2- Tension de Zener Uz

La partie de la caractéristique en inverse où la diode est conductrice peut être assimilé à un segment de droite. En prolongeant ce segment, la droite coupe l’axe des abscisses pour une valeur appelée tension de Zener Uz.

Uz = …..

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour déterminer la tension de Zener Uz :

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier l’acquisition et la détermination de Us et Uz.

3- Diode électroluminescente DEL (couleur ………………….…. )

3.1- Montage

- Reprendre le montage précédent en utilisant une DEL. Noter sa couleur.

3.2- Acquisition

- Ouvrir un nouveau fichier.

- Préparer le système d’acquisition puis réaliser l’acquisition des mesures : voir paragraphe 1.2.

- Enregistrer le fichier sous le nom « Caractéristique DEL …. ».

3.3- Exploitation : tension de seuil US

Us = …..

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour déterminer la tension de seuil US :

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier l’acquisition et la détermination de Us.

4- Impression des caractéristiques

- Coller les trois caractéristiques sur une feuille A4.

- Ajouter les titres nécessaires.

- Ajouter des commentaires sur chaque caractéristique : la tension de seuil Us et la tension de Zener UZ pour la diode Zener.

APPELER LE PROFESSEUR. Imprimer le document A4.

5- Remise en état du poste de travail

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier la remise en état du poste.

« Je vis que je réussissais et cela me fit réussir davantage. » Jean-Jacques Rousseau