TP 	Impédance d’un haut-parleur

But : Relever avec un système informatisé d’acquisition et de traitement de données la courbe d’impédance en fonction de la fréquence d’un haut-parleur. Puis déterminer graphiquement son impédance nominale.

Travail à réaliser :

1. Manipulation

1.1- Impédance nominale du haut-parleur

Relever les caractéristiques (marque, impédance et puissance nominale) du haut-parleur.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

1.2- Montage

- Réaliser le montage suivant.

Masse

Fenêtre

d’acquisition

Système d’acquisition

Capteur

ampèremètre

GBF

-

+

Capteur

voltmètre

-

+

HP

- Régler le GBF pour obtenir un signal de sortie sinusoïdal de fréquence 50 Hz.

- Mettre le bouton amplitude au minimum.

- Rappeler la loi d’Ohm en courant alternatif et justifier le montage en indiquant le rôle des capteurs ampèremètre et voltmètre pour la détermination de l’impédance du haut-parleur.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

1.3- Acquisition

- Préparer le système d’acquisition.

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier le montage et la préparation du système d’acquisition.

Puis devant le professeur :

- Mettre le GBF sous tension.

- Démarrer l’acquisition.

- Fermer l’interrupteur et régler l’amplitude de sortie pour que la tension efficace mesurée par le voltmètre soit égale à 0,3 V. Ne plus modifier ce réglage dans la suite du TP.

- Réaliser la 1ère acquisition en saisissant au clavier la mesure de la fréquence relevée sur le GBF.

- Poursuivre les acquisitions en faisant varier la fréquence entre 50 Hz et 1000 Hz. Relever une acquisition pour toute variation sensible de la tension aux bornes du haut-parleur.

- Arrêter l’acquisition suite à la dernière acquisition à 1000 Hz.

- Enregistrer le fichier sous le nom « Impédance d’un HP ».

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier l’acquisition.

2. Exploitation

La courbe d’impédance du haut-parleur en fonction de la fréquence à l’allure de la courbe ci-contre.

L’impédance nominale du haut-parleur s’obtient en déterminant l’ordonnée du point le plus bas de la courbe après le pic d’impédance.

- A l’aide des fonctionnalités du logiciel, construire la courbe d’impédance du haut-parleur en fonction de la fréquence. Puis relever, sur la courbe, la valeur nominale de l’impédance du haut-parleur :

Znominal = ………………

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier la détermination de l’impédance nominale puis imprimer la courbe.

- Commenter la courbe obtenue.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Comparer la valeur de l’impédance nominale relevée sur la courbe et celle indiquée sur le haut-parleur.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Remise en état du poste de travail

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier la remise en état du poste de travail.