TP	Tensions sinusoïdales : somme et déphasage

But : Etudier l’utilisation de la loi d’additivité des tensions aux bornes de dipôles montés en série et alimentés en courant alternatif sinusoïdal.

u

u1

u2

GBF

V

Capteur 3

A

capteur

i

masse

V

Capteur 1

V

Capteur 2

R1 =220 

+

+

+

+

-

-

-

-

R2 = 470 

Travail à réaliser :

A] Acquisition

1- Deux résistances en série

1.1- Montage

- Réaliser le montage ci-contre.

- Régler le GBF pour obtenir un signal de sortie sinusoïdal de fréquence 100 Hz.

- Mettre le bouton amplitude sur la position milieu.

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier le montage.

1.2- Acquisition des tensions u, u1, u2

- Préparer le système d’acquisition.

- Mettre le montage sous tension.

- Démarrer l’acquisition pour visualiser les tensions.

- Régler, avec le bouton amplitude du GBF, la tension u aux bornes du montage tel que Umax = 5 V.

- Ajuster la fréquence au GBF pour que la période du signal corresponde à 10 ms.

- Arrêter l’acquisition.

- Enregistrer le fichier sous le nom « TP 2R ».

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier l’acquisition et l’enregistrement.

u

u1

u2

GBF

V

Capteur 3

A

capteur

i

masse

V

Capteur 1

V

Capteur 2

+

+

+

+

-

-

-

-

R2 = 470 

C =3 µF

2- Condensateur et résistance en série

- Remplacer le résistor de 220  par un condensateur de 3 µF.

- Recommencer la procédure décrite au paragraphe 1.2 pour acquérir les tensions u, u1 et u2 aux bornes du montage ci-contre.

N.B. On conservera les mêmes réglages (f = 100 Hz et Umax = 5 V).

- Enregistrer le fichier sous le nom « TP R+C ».

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier l’acquisition et l’enregistrement.

Puis imprimer les courbes relevées dans chaque montage sur une feuille A4.

B] Exploitation des relevés

1. Loi d’additivité des tensions

1.1- Valeurs efficaces

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour déterminer la valeur maximale de chaque tension. Compléter les tableaux suivants. Arrondir les résultats à 0,1 V.

| Montage « Deux résistances en série » | u(t) | u1(t) | u2(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur maximale | Umax = … | U1max = … | U2max = … |
| Valeur efficace U = | U = … | U1 = … | U2 = … |

| Montage « Condensateur et résistance » | u(t) | u1(t) | u2(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur maximale | Umax = … | U1max = … | U2max = … |
| Valeur efficace U = | U = … | U1 = … | U2 = … |

- Vérifier, avec les valeurs relevées, que la loi d’additivité des tensions ne s’applique aux valeurs efficaces que dans le cas du montage comportant des résistances.

| Montage « Deux résistances en série » |  |
| --- | --- |
| Montage « Condensateur et résistance » |  |

1.2- Valeurs instantanées

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour créer et visualiser graphiquement la somme des valeurs instantanées u1 et u2.

- Comparer u1 + u2 et u. Observer que la loi d’additivité des tensions s’applique aux valeurs instantanées quel que soit le montage. Relever, pour chaque montage, 2 exemples de valeurs instantanées.

| Montage « Deux résistances en série » | t = u1 + u2 = | t = u1 + u2 = |
| --- | --- | --- |
| Montage « Condensateur et résistance » | t = u1 + u2 = | t = u1 + u2 = |

2- Déphasage des tensions

Dans le montage « Deux résistances en série » les 3 tensions sont nulles ou maximales au même instant, elles sont également croissantes ou décroissantes sur les mêmes intervalles de temps. On dit que les 3 tensions sont en phases. Ceci explique qu’on peut leur appliquer la loi d’additivité des tensions sur les valeurs efficaces.

Dans le montage « Condensateur et résistance en série » les 3 tensions sont déphasées car elles ne sont plus nulles ou maximales au même instant.

Le déphasage  entre deux tensions est mesuré par l’angle entre les vecteurs de Fresnel représentant ces deux tensions.



u1

u2

A

B

C

Si AC est la période du signal et AB le décalage horaire entre deux fronts montants (tout deux exprimés dans la même unité de temps), alors le déphasage  (en degré) est donné par la relation :

ϕ360=ABAC.

Détermination de déphasage dans le montage « Condensateur et résistance en série »

2.1- Déphasage entre les tensions u et u1

- Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour déterminer les valeurs de AB et AC.

- Puis déterminer le déphasage  à l’aide de la relation donnée dans l’encadré ci-dessus.

2.2- Déphasage entre les tensions u1 et u2

Déterminer de même le déphasage entre les tensions u1 et u2.

C] Remise en état du poste de travail

APPELER LE PROFESSEUR. Faire vérifier la remise en état du poste.