FICHE TECNIQUE CONCERNANT LA FenÊtre ET LES PROTOCOLES

SPÉCIFIQUES DU LOGICIEL Généris 5+

SUJET : Tensions en triphasé

Pour préparer le système d’acquisition

1- Cliquer déposer :

- les adaptateurs voltmètre sur un point d’ancrage de l’axe des ordonnées,

- le chronomètre sur le point d’ancrage de l’axe des abscisses.

2- Cliquer sur l’icône chronomètre. Puis régler la durée d’acquisition à 10 ms.

Le nombre de points d’acquisition par défaut est 301. Ne pas le modifier.

Pour acquérir la caractéristique

Cliquer sur le bouton « vert ».

Renommer les tensions respectivement v1N, v2N, v3N (ou u12, u23, u31).puis sur le bouton « Lancer » pour acquérir le signal.

Pour modéliser les tensions

1- Sélectionner l’atelier de Modélisation dans l’onglet Affichage.

5- Relever l’expression et les valeurs demandées.

2- Sélectionner la grandeur à modéliser.

6- Modéliser de même les autres tensions.

3- Sélectionner le modèle Sinusoïde.

Puis cocher les 4 paramètres du cadre ci-contre.

4- Cliquer sur le bouton Modéliser.

7- Pour afficher les propriétés d’une tension, effectuer un clic gauche sur le bouton situé à droite du nom de la tension.