TP	Etude d’un mouvement ralenti

But : Etudier la nature du mouvement d’un objet lancé de bas en haut le long d’un plan incliné et soumis à aucune force de frottement.

Information	La technique du coussin d’air consiste à créer une



couche d’air entre un objet mobile et une surface plane, de façon à

pratiquement éliminer les forces de frottement.

Sur le banc à coussin d’air le mobile se déplace le long d’une

règle rigide percée de trous et munie à une extrémité

d’une soufflerie.

Lanceur

Mobile

1- Préparation du montage

  Incliner le banc à coussin d’air.

Capteur chrono

Capteurs chronociné

Règle graduée

C0

C1

C2

C3

C4

  Positionner sur la règle graduée :

- le capteur chrono sur la graduation 0 (ce capteur déclenche l’enregistrement du mouvement) ;

- quatre capteurs chronociné sur les graduations 20, 30, 40 et 50 (ces capteurs mesurent le temps et servent à déterminer la vitesse instantanée du mobile à son passage au milieu des fentes).

  Relier les capteurs aux adaptateurs de la console ESAO3.1.

2- Enregistrement

Avec l’aide du professeur :

 Lancer le logiciel d’acquisition de données  « ChronoMéca ».

 Paramétrer le logiciel en saisissant au clavier la position des capteurs chronociné par rapport au capteur chrono.

 Mettre la soufflerie en route.

 Lancer l’acquisition.

 Tracer, avec la fonction «  Modélisation », les courbes donnant :

- la position du mobile en fonction de la durée,

- la vitesse du mobile en fonction de la durée.

 Imprimer les deux courbes.

3- Interprétation

 Noter C1, C2, C3 et C4 les 4 points de mesures obtenues sur chaque courbe avec les quatre capteurs chronociné.

 Compléter le tableau suivant en relevant les valeurs soit sur les courbes soit dans le tableau du logiciel d’acquisition « ChronoMéca ».

| Capteur | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position par rapport à C0 (en m) | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Durée t (en s) |  |  |  |  |  |
| Vitesse v (en m/s) |  |  |  |  |  |

 Indiquer la nature du mouvement du mobile en cochant la case correspondante.

| Mouvement uniforme |  |  | Mouvement accéléré |  |  | Mouvement ralenti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Justifier la réponse.

4- Exploitation

Lorsque le mobile atteint le point le plus élevé de sa trajectoire, sa vitesse s’annule.

 Déterminer graphiquement sur la courbe de vitesse la durée nécessaire pour que la vitesse s’annule.

t =

 Reporter cette durée sur la courbe de position et déterminer graphiquement la distance maximale parcourue par le mobile depuis le capteur C0.

d =