TP	Etude d’un mouvement uniforme

But : Vérifier expérimentalement l’uniformité du mouvement d’un objet lancé sur un plan horizontal et soumis à aucune force de frottement.

Information	La technique du coussin d’air consiste à créer une



couche d’air entre un objet mobile et une surface plane, de façon à

pratiquement éliminer les forces de frottement.

Sur le banc à coussin d’air le mobile se déplace le long d’une

règle rigide percée de trous et munie à une extrémité

d’une soufflerie.

Mobile

Lanceur

Capteur chrono

Capteurs chronociné

Règle graduée

C0

C1

C2

C3

C4

1- Préparation du montage

1.1.  Incliner le banc à coussin d’air.

1.2-  Positionner sur la règle graduée :

- le capteur chrono sur la graduation 0 (ce capteur déclenche l’enregistrement) ;

- quatre capteurs chronociné sur les graduations 20, 30, 40 et 50 (ces capteurs mesurent la durée et servent à déterminer la vitesse instantanée du mobile à son passage au milieu des fentes).

1.3-  Relier les capteurs aux adaptateurs de la console ESAO3.1.

2- Enregistrement

Avec l’aide du professeur :

1.1- Lancer le logiciel d’acquisition de données  « ChronoMéca ».

1.2- Paramétrer le logiciel en saisissant au clavier la position des capteurs chronociné par rapport au capteur chrono.

1.3- Mettre la soufflerie en route.

1.4- Lancer l’acquisition.

1.5- Tracer, avec la fonction «  Modélisation », les courbes donnant :

- la position du mobile en fonction de la durée,

- la vitesse du mobile en fonction de la durée.

1.6- Imprimer les deux courbes.

3- Interprétation

3.1- Noter C1, C2, C3 et C4 les 4 points de mesures obtenues sur chaque courbe avec les quatre capteurs chronociné.

3.2- Compléter le tableau suivant en relevant les valeurs soit sur les courbes soit dans le tableau du logiciel d’acquisition « ChronoMéca ».

| Capteur | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position par rapport à C0 (en m) | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Durée t (en s) |  |  |  |  |  |
| Vitesse v (en m/s) |  |  |  |  |  |

3.3- Indiquer la nature du mouvement du mobile en cochant la case correspondante.

| Mouvement uniforme |  |  | Mouvement accéléré |  |  | Mouvement ralenti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Justifier la réponse.