# Fiche pratique

Préparation d’une solution titrée d’acide à partir d’une solution concentrée

Objectif : Préparer V mL d’une solution d’acide de concentration molaire c à partir d’une solution commerciale à t %.

Sécurité : 	Voir fiche toxicologique de l’acide concerné.

Port obligatoire d’une blouse, des gants et des lunettes.

Selon les risques la manipulation devra être réalisée sous sorbonne.

TOUJOURS VERSER L’ACIDE DANS l’EAU.

Mode opératoire 1

Matériel	2 béchers		1 fiole avec bouchon		1 pipette

1 agitateur en verre	1 flacon de stockage		Pissette avec eau distillée

- Relever les caractéristiques de l’acide utilisé.

Formule chimique :			Masse molaire	 : M =

Pureté : t =				Densité : d =

- Calculer le volume Vo d’acide à prélever :	V0=M×c×Vt×d

- Rincer un bécher avec un peu d’acide concentré.

- Verser dans ce bécher un volume d’acide concentré légèrement supérieur au double de celui calculé.

- Rincer un autre bécher avec de l’eau distillée.

- Mettre environ V2mL d’eau distillée dans ce bécher.

- Rincer une pipette avec l’acide concentré.

- Ajouter V0 mL d’acide concentré prélevé à l’aide de la pipette muni d’un dispositif d’aspiration.

- Mélanger avec un agitateur en verre. Puis le rincer à l’eau distillée au-dessus du bécher.

- Laisser refroidir (la dilution peut produire un échauffement important lorsque la concentration est élevée).

- Verser le contenu du bécher dans une fiole jaugée adaptée. Rincer à plusieurs reprises le bécher avec de l’eau distillée et ajouter l’eau de rinçage dans la fiole.

- Compléter avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge.

- Fermer la fiole avec un bouchon.  Agiter la solution pour l’homogénéiser.

- Verser le contenu de la fiole dans un flacon de stockage.

- Noter sur le flacon : le nom de la solution, sa concentration, sa date de fabrication et un pictogramme de risques.

Mode opératoire 2

Matériel	1 fiole avec bouchon			1 balance électronique

1 burette de Mohr			1 flacon de stockage

Pissette avec eau distillée

- Calculer la masse d’acide à prélever : m=M×c×Vt.

- Remplir la fiole jaugée à moitié environ avec de l’eau distillée.

- Tarer l’ensemble fiole+eau distillée.

- Ajouter goutte à goutte la masse m d’acide concentré en agitant régulièrement.

- Terminer comme précédemment.

Remarques :

- Il est souvent plus économique d'acheter une quantité de solution concentrée que l'on peut diluer pour préparer plusieurs solutions de concentrations différentes.

- La concentration molaire d’une solution d’acide du commerce à t %, de densité d et de masse molaire M est :

c=1000×d×tM

- La pureté (t%) indique le pourcentage en masse de l’acide pur par rapport à la masse de liquide.

- Si la dilution  s’accompagne d’un dégagement important de chaleur, il ne faut pas utiliser de fiole jaugée.

# TP 1 : Préparation d’une solution titrée d’acide à partir d’une solution concentrée

Objectif : Préparer 100  mL d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration molaire 0,1 mol/L à partir d’une solution commerciale.

Sécurité : 	Port obligatoire d’une blouse, des gants et des lunettes.

TOUJOURS VERSER L’ACIDE DANS l’EAU (pour éviter les projections car la réaction est très exothermique).

Manipulation du produit sous la hotte.

Voir la fiche toxicologique de l’acide chlorhydrique.

1- Relever les caractéristiques de l’acide chlorhydrique utilisé.

Formule chimique :

Masse molaire	 :	M =

Pureté :		t =

Densité :		d =

2- Calculer le volume Vo d’acide à prélever :	V0=M×c×Vt×d

3- Préparer le matériel.

4- Réaliser la solution en appliquant le mode opératoire.

Observations :

# TP 2 : Préparation d’une solution titrée d’acide à partir d’une solution titrée

Objectif : Préparer 100  mL d’une solution d’acide chlorhydrique de concentration molaire 10-2 mol/L par dilution d’une solution à 10-1 mol/L.

Sécurité : 	Port obligatoire d’une blouse, des gants et des lunettes.

1- Calculer le volume Vo d’acide à prélever :	V0=c×Vc0

avec c0 = 10-1 mol/L, c = 10-2 mol/L, V = 100 mL

2- Préparer le matériel.

3- Réaliser la solution en appliquant le mode opératoire.

Observations :

STOCKAGE

Les solutions d’acide chlorhydrique ou sulfurique sont très stables. Leur titre ne varie pratiquement pas. On peut les conserver longtemps. Les stocker en flacons de 500 mL.